УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной защиты населения Пластовского муниципального района

_____________ Е.В. Горбанева

«_____» ____________ 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 4

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: нежилое административное здание

1.2. Адрес объекта: 457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Строителей, 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- жилой 5-ти этажный дом, на первом этаже с западной стороны дома располагается административное здание, 242,6 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: 1840 кв.м

1.4. Год постройки здания 1977 год, последнего капитального ремонта 2022 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет, капитального – нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Пластовского муниципального района»; МБУ «Комплексный центр Пластовского района».

1.7. Юридический адрес организации: 457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Строителей, 2

1.8. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом Пластовского городского поселения

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Администрация Пластовского муниципального района, Управление социальной защиты населения Пластовского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Чайковского, 1а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (предоставление услуг)

2.1. Сфера деятельности: социальное обслуживание

2.2. Виды оказываемых услуг: 1) предоставление социального обслуживания на дому;

2) предоставление полустационарного социального обслуживания в отделении дневного пребывания; 3) предоставление срочного социального обслуживания; 4) предоставление мер социальной поддержки социальным работникам государственной системы социальных служб.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день – 50 человек)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

от остановки до учреждения

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) - 7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: не требуется.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В (К, О, С, Г), ДЧ-И (У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В (К, О, С, Г), ДЧ-И ( У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В (К, О, С, Г), ДЧ-И (С, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (О, С. Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В (К, О, С, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В (К, О, С, Г), ДЧ-И (У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,С, Г,У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, С, Г, У) Объект признан доступным частично избирательным. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха рекомендуется при оказании услуг обеспечить организацию сурдоперевода.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Нуждается (технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Не нуждается |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не планируется

в рамках исполнения: нет

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): не требуется

Согласование: требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: размещена

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_____» ____________ 2023 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «_____» __________ 2023 г.

3. Решения Комиссии № 1 от «____» _____________ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной защиты населения Пластовского муниципального района

_____________ Е.В. Горбанева

«____» ____________ 2023 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ___

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: административное нежилое здание

1.2. Адрес объекта: 457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Строителей,2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- жилой 5-ти этажный дом, на первом этаже с западной стороны дома располагается административное здание, 242,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: - 1840 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1977 год, последнего капитального ремонта 2022 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: нет, капитального: нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Пластовского муниципального района»; МБУ «Комплексный центр Пластовского района».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 457020, Челябинская область, г. Пласт,         ул. Строителей,2.

1.8. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом Пластовского городского поселения.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Администрация Пластовского муниципального района, Управление социальной защиты населения Пластовского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 457020, Челябинская область,

г. Пласт, ул. Чайковского, 1а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: социальная защита.

2.2. Виды оказываемых услуг: 1) предоставление социального обслуживания на дому;

2) предоставление полустационарного социального обслуживания в отделении дневного пребывания; 3) предоставление срочного социального обслуживания; 4) предоставление мер социальной поддержки социальным работникам государственной системы социальных служб.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: количество обслуживаемых в день – 50 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

от остановки до учреждения,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. время движения (пешком): 7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Нуждается (технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Не нуждается |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ – да

Директор МБУ «Комплексный центр

Пластовского района»                                                                                                    И.Р. Тенькова

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной защиты населения Пластовского муниципального района

____________ Е.В. Горбанева

«____» ____________ 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ____

| Челябинская область Пластовский муниципальный район | «___» ______________ 2023 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: административное нежилое здание

1.2. Адрес объекта: 457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Строителей,2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- жилой 5-ти этажный дом, на первом этаже с западной стороны дома располагается административное здание, 242,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: - 1840 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1977 год, последнего капитального ремонта 2022 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- нет, капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Пластовского муниципального района»; МБУ «Комплексный центр Пластовского района».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 457020, Челябинская область, г. Пласт,        ул. Строителей, 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

от остановки до объекта,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус, маршрутное такси.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – есть.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В (К.О.С.Г), ДЧ-И (У) | - | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В (К.О.С.Г), ДЧ-И (У) | - |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В (К.О.С.Г), ДЧ-И (С.У) | - | - |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (О.С.Г,У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В (К.О.С.Г.У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В (К.О.С.Г), ДЧ-И (У) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,С, Г,У) |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К.О.С.Г.У)

4. Управленческое решение – ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Нуждается (технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Не нуждается |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не планируется.

в рамках исполнения: нет.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (К, О, С, Г, У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП.

4.4. Для принятия решения - не требуется.

4.4.1. согласование на Комиссии – нет.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: нет.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – да.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта – не имеется.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ –  размещена.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 1 л.

2. Входа (входов) в здание						на 1 л.

3. Путей движения в здании					на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на 3 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте                              	на - л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ                                       	на 5 л.

Руководитель

рабочей группы _____________________________________________  ______________

Члены рабочей группы:

___________________________________________________  ______________

___________________________________________________  ______________

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

___________________________________________________  ______________

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________  ______________

___________________________________________________  ______________

Управленческое решение согласовано «___» __________ 2023 г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «___» __________ 2023 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Пластовского муниципального района», 457020, Челябинская область, г. Пласт,           ул. Строителей, 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | нет | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | нет | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | нет | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | нет | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | нет | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-В (К.О.С.Г), ДЧ-И (У) | - | - | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «__» ____________ 2023 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Пластовского муниципального района»

457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Строителей, 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | нет | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | нет | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | нет | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | есть | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 2.5 | Тамбур | нет | нет | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Административное здание | ДП-В (К, О, С, Г, У), ДЧ-И (У) | - | - | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «__» __________ 2023 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Пластовского муниципального района»

457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Строителей, 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | - | Выявлено | - | Нуждается (технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания) | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | - | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Выявлено | - | Нуждается | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Административное здание | ДП-В (К, О, Г, У), ДЧ-И (С, У) | - | - | Нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «__» _________ 2023 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Пластовского муниципального района»

457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Строителей, 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть | - | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Административное здание | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) | - | - | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «__» _________2023 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «__» _________ 2023 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «__» __________ 2023 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Пластовского муниципального района»

457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Строителей, 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - | - | Сан. узел оборудован для инвалидов и маломобильных групп населения | (К, О, С, Г, У) | Не нуждается | - |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Административное здание, туалетная комната | ДЧ-И(К, О, С, Г, У) | - | - | Не выявлено |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «__» ________ 2023 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Пластовского муниципального района»

457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Строителей, 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 6.2 | Акустические средства | есть | - | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | - | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Не выявлено | - | Не нуждается | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Административное здание | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) | - | - | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение А.5

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории Пластовского муниципального района на 2024 год

| №№ п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы |  | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *** |  | Финансирование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Вид** работ |  | Объем, тыс.руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Административное здание МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пластовского муниципального района» | 457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Строителей, 2 | № 4 | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: 	 ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Приложение А.6

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории Пластовского муниципального района за 2021 год

| №№ п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Выполненные работы |  | Оценка результата (по состоянию доступности) *** | Фактические затраты |  | Причины невыполнения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Оценка работ** |  | Объем, тыс.руб. | Оценка **** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Административное здание МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пластовского муниципального района» | 457020, Челябинская обл., г. Пласт, ул. Строи-телей, 2 | № 2 |  |  |  |  |  |  |  |

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

*** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Приложение А.7

Статистическая форма

Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры

в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения

на территории Пластовского муниципального района в 2015 году*

| №№ п/п | Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности | Общее количество объектов | Количество доступных объектов** | Доля доступных объектов (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Все сферы жизнедеятельности |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2. | Здравоохранение |  |  |  |
| 3. | Образование |  |  |  |
| 4. | Социальная защита населения | 1 | 1 | 100% |
| 5. | Физкультура и спорт |  |  |  |
| 6. | Культура |  |  |  |
| 7. | Транспорт |  |  |  |
| 8. | Связь и информация |  |  |  |
| 9. | Жилой фонд |  |  |  |
| 10. | Потребительский рынок |  |  |  |
| 11. | Места приложения труда |  |  |  |
| 12. | Иные |  |  |  |

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

** - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)

Приложение Б

СПРАВОЧНИК СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

| Приложение Б.1 | Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны «Территория, прилегающая к зданию (участок)» |
| --- | --- |
| Приложение Б.2 | Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны «Вход (входы) в здание» |
| Приложение Б.3 | Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» |
| Приложение Б.4 | Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» |
| Приложение Б.5 | Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны «Санитарно-гигиенические помещения» |
| Приложение Б.6 | Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны «Система информации на объекте» |

Приложение Б.1

Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны

«Территория, прилегающая к зданию (участок)»

| 1 Территория, прилегающая к зданию (участок) | 1.1 Вход (входы) на территорию |
| --- | --- |
|  | 1.2 Путь (пути) движения на территории |
|  | 1.3 Лестница (наружная) |
|  | 1.4 Пандус (наружный) |
|  | 1.5 Автостоянка и парковка |

| № п/п | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) | Категории инвалидов | Основание - ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ |  |  |  |
|  | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию | все | 3.1 |
|  | Информационная поддержка на всех путях движения МГН | все | 3.1 |
|  | Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) | все | 3.2 |
|  | Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | все | 3.62 |
|  | Организация мест отдыха на участке (рекомендуется) | все | СП |
| 1.1. Вход (входы) на территорию |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Оборудование доступными элементами информации об объекте | все | 3.11 |
|  | Отсутствие на входе для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися | все | 3.8 |
| 1.2. Путь (пути) движения на территории |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Поверхность пути: - отсутствие насыпных и крупноструктурных материалов - при наличии бетонных плит ровная укладка, толщина швов между плитами - не более 0,015 м | все | 3.7 |
|  | Лестницы на пути: дублируются пандусами или другими средствами подъема | все | 3.9 |
|  | Устройства и оборудование: (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты) на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски | все | 3.10 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |
|  | Ширина пути: не менее 1,8 м (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках) | К | 3.3 |
|  | Уклон пути: - поперечный - 1 - 2%, - продольный - не более 5% (при съезде с тротуара и в стесненных местах - до 10% на протяжении не более 10 м) | К, О, С | 3.3 |
|  | Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа) | С | 3.6 |
|  | Бордюры по краям пешеходных путей: высота не менее 0,05 м | К, О, С | 3.4 |
|  | Бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения - высота не более 0,04 м | К | 3.4 |
|  | Подземные и надземные переходы: оборудуются пандусами или подъемными устройствами | К, О | 3.5 |
|  | Выступающие объекты и подвесное оборудование: - не более 0,1 м (если нижняя кромка их на высоте 0,7-2,1 м от уровня пешеходного пути), - не более 0,3 м (при их размещении на отдельно стоящей опоре); - в иных случаях выделять пространство под этими объектами бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м, - формы и края подвесного оборудования скруглены | С | 3.10 |
|  | Установленное оборудование: (в т.ч. таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения) - на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия, или - на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых на расстоянии 0,7 - 0,8 м от установленного оборудования | С | 3.10 |
| 1.3 Лестница (наружная) |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Дублируются пандусами или другими средствами подъема | все | 3.9 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |
|  | Ступени: одинаковой формы: ширина проступей не менее 0,4 м, высота подъемов ступеней - не более 0,12 м; поперечный уклон 1 - 2% | О, С | 3.9 |
|  | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон, - на высоте 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м) - завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м | О, С | 3.32 |
| 1.4 Пандус (наружный) |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Материалы несущих конструкции пандусов – негорючие | все | 3.30 |
|  | Высота одного подъема (марша): - до 0,8 м (при уклоне до 8%) - до 0,2 (уклон до 10%) | все | 3.29 |
|  | Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, (остальные - 1,8 м) | все | 3.29 |
|  | Горизонтальные площадки: - после каждого марша, - глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы) | все |  |
|  | Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м | все | 3.31 |
|  | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон, - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м), - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м | все | 3.32 ГОСТ Р 51261 |
| 1.5 Автостоянка и парковка |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов размещаются не далее 100 м от входов в общественные здания для МГН | все | 3.12 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |
|  | Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: - ширина - не менее 3,5 м; - обозначение знаками (международными); - вблизи входа в здание - не далее 50 м | К | 3.12 |
|  | Количество мест для транспорта инвалидов: (на открытых индивидуальных автостоянках) - не менее 10% (но не менее одного места) | К, О | 3.12 |
| ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ТИПАМ ОСИ |  |  |  |
|  | Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида при жилых зданиях: - не далее 100 м | все | 3.12 |
|  | К участку жилого одноквартирного дома - оборудование контрольно-охранными приборами или устройствами сигнализации (для людей с нарушениями зрения и слуха) | С, Г | 3.11 |

Приложение Б.2

Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны

«Вход (входы) в здание»

| 2 Вход (входы) в здание | 2.1 Лестница (наружная) |
| --- | --- |
|  | 2.2 Пандус (наружный) |
|  | 2.3 Входная площадка (перед дверью) |
|  | 2.4 Дверь (входная) |
|  | 2.5 Тамбур |

| № п/п | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) | Категории инвалидов | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ |  |  |  |
|  | Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию | все | 3.13 |
|  | Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | все | 3.62 |
|  | Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола | все | 3.58 |
|  | 2.1 Лестница (наружная) |  |  |
|  | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
|  | Ширина марша не менее 1,35 м | все | 3.27 |
|  | Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более) | все | 3.14 |
|  | Уклоны лестниц должны быть не более 1:2 | все | 3.28 |
|  | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м | все | 3.32 ГОСТ Р 51261 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |
|  | Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей (кроме внутриквартирных) - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м | О, С | 3.27 3.28 |
|  | Ограждения: под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами (с высотой в свету менее 1,9 м) | С | 3.20 |
|  | 2.2. Пандус (наружный) |  |  |
|  | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
|  | Материалы несущих конструкции пандусов – негорючие | все | 3.30 |
|  | Подъем (1 марш) высота: - до 0,8 м (при уклоне до 8%); - до 0,2 (уклон до 10%) | все | 3.29 |
|  | Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, (остальные - 1,8 м) | все | 3.29 |
|  | Горизонтальные площадки: - после каждого марша, - глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы) | все |  |
|  | Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м | все | 3.31 |
|  | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м | все | 3.32 ГОСТ Р 51261 |
|  | 2.3. Входная площадка (перед дверью) |  |  |
|  | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
|  | Размеры площадки: - глубина - не менее 1,2 м (при открывании двери "от себя"); - не менее 1,5 м (при открывании "к себе"); - ширина - не менее 1,5 м | все | 3.19 |
|  | Поверхность площадки: - твердая (не скользкая при намокании); - уклон поперечный 1-2%; - подогрев (при особых климатических условиях) | все | 3.14 |
|  | Дополнительные элементы: - навес, - водоотвод; - дренажные и водосборные решетки: - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина просветов их ячеек не более 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки) | все | 3.14 3.15 |
|  | 2.4. Дверь (входная) |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Контрольные устройства на входе: - приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект | все | 3.16 |
|  | Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - имеют форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) | все | 3.58 3.59 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |
|  | Дверной проем: - ширина – не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м) | К | 3.23 |
|  | Крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; - не допускаются вращающиеся двери и турникеты | К | 3.26 |
|  | Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м | К | 3.23 |
|  | Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола | К | 3.24 |
|  | Прозрачные двери и ограждения: - из ударопрочного материала; - с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м) | К, О, С | 3.25 |
|  | 2.5 Тамбур |  |  |
|  | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
|  | Размеры тамбуров и тамбур-шлюзов: - глубина - не менее 1,8 м, - ширина - не менее 2,2 м | все | 3.15 |
|  | Покрытие пола: - твердое, не допускающее скольжения при намокании; - поперечный уклон 1 - 2% | все | 3.14 |
|  | Дренажные и водосборные решетки: - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина просветов их ячеек не более 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки) | все | 3.15 |
|  | ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ТИПАМ ОСИ |  |  |
|  | Размеры тамбуров и тамбур-шлюзов: в жилых зданиях - не менее 1,5 м | все | 3.15 |

Приложение Б.3

Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны

«Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)»

| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | 3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3.2 Лестница (внутри здания) |
|  |  | 3.3 Пандус (внутри здания) |
|  |  | 3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) |
|  |  | 3.5 Дверь |
|  |  | 3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |

| № п/п | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) | Категории инвалидов | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ |  |  |  |
|  | Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения | все |  |
|  | Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | все | 3.62 |
|  | Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола | все | 3.58 |
|  | Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места | все | 4.14 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |
|  | Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность) | С | 3.21 |
| 3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Покрытие пола: - ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий; - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м | все | 3.22 |
|  | Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) | все | 3.58 3.59 |
|  | Опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы): - запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения; - дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности | все | 3.60 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |
|  | Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении – не менее 1,5 м; - при встречном движении – не менее 1,8 м; - при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; - в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м | К | 3.18 |
|  | Балконы и лоджии - ширина не менее 1,4 м в свету | К | 3.18 |
|  | Подходы к оборудованию и мебели: - не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) | К | 3.18 |
|  | Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре | К | 3.19 |
|  | Свободное пространство (около столов, прилавков, настенных приборов, аппаратов и устройств): - размер в плане не менее 0,9 х 1,5 м | К | 3.19 |
|  | Пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью: - глубина не менее 1,2 м (при открывании "от себя"); - глубина не менее 1,5 м (при открывании "к себе"); - ширина не менее 1,5 м | К | 3.19 |
|  | Конструктивные элементы и устройства на стенах и других вертикальных поверхностях (на высоте от 0,7 до 2,0 м от уровня пола) не должны выступать более чем: - на 0,1 м (при размещении на стенах); на 0,3 м (при размещении на отдельно стоящей опоре); - должны иметь закругленные края | К | 3.20 |
|  | В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха | С, Г | 3.56 |
| 3.2 Лестница (внутри здания) |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Ширина марша не менее 1,35 м | все | 3.27 |
|  | Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более) | все | 3.14 |
|  | Уклоны лестниц должны быть не более 1:2 | все | 3.28 |
|  | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей | все | 3.32 3.33 ГОСТ Р 51261 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |
|  | Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей (кроме внутриквартирных) - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м | О, С | 3.27 3.28 |
|  | Ограждения: под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами (с высотой в свету менее 1,9 м) | С | 3.20 |
| 3.3 Пандус (внутри здания) |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Материалы несущих конструкции пандусов – негорючие | все | 3.30 |
|  | Подъем (1 марш) высота: - до 0,8 м (при уклоне до 8%); - до 0,2 (уклон до 10%) | все | 3.29 |
|  | Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, (остальные - 1,8 м) | все | 3.29 |
|  | Горизонтальные площадки: - после каждого марша; - глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы) | все |  |
|  | Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м | все | 3.31 |
|  | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей | все | 3.32 ГОСТ Р 51261 |
|  | Пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей непосредственно связывается с выходом наружу (через тамбур) | все | 3.43 |
| 3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Информирующая сигнализация (световая и звуковая) у каждой двери лифта | все | 3.37 (ГОСТ Р 51631) |
|  | Двусторонняя связь из кабины лифта с диспетчером или дежурным (либо кнопка звонка дежурному) и аварийное освещение | все | 3.57 |
|  | Тамбур-шлюз перед дверью лифта для инвалидов (в подвальном или цокольном этаже) | все | 3.36 |
|  | Подъемная платформа (подъемник): - соответствие ГОСТ; - обеспечить выход только в уровне этажей, имеющих помещения для проживания или целевого посещения инвалидами | все | 3.39 (ГОСТ Р 51630) |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский/подъемная платформа: при размещении помещений для инвалидов на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) | К | 3.34 |
|  | Кабина лифта не менее: - дверной проем – 0,9 м (для нового строительства общественных и производственных зданий); - внутренние размеры - 1,1 м (ширина) на 1,4 м (глубина) | К | 3.35 (ГОСТ Р 51631) |
|  | Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, кнопки и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены | К | 3.58 |
| 3.5 Дверь |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Контрольные устройства на входе: - приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект | все | 3.16 |
|  | Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) | все | 3.58 3.59 |
|  | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками | все | 3.61 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |
|  | Дверной проем: - ширина – не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м) | К | 3.23 |
|  | Крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; - не допускаются вращающиеся двери и турникеты | К | 3.26 |
|  | Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м | К | 3.23 |
|  | Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола | К | 3.24 |
|  | Прозрачные двери и ограждения: - из ударопрочного материала; - с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м) | К, О, С | 3.25 |
| 3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Не допускать: эвакуацию по открытым металлическим наружным лестницам. Конструкции эвакуационных путей – непожароопасные | все | 3.40, 3.43, 3.44, (СНиП 21-01, ГОСТ 12.1.004) |
|  | При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации | все |  |
|  | Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа; - в зрительных залах – в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями остальной части зрителей; - на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий - в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну | все | 3.41 |
|  | Пожаробезопасная зона на путях эвакуации: - если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время; - расстояние от наиболее удаленной точки помещения с МГН до двери в пожаробезопасную зону - в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации; - отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами; - вблизи вертикальных коммуникаций как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с ограждениями; (может использоваться примыкающая лоджия или балкон, отделенные противопожарными преградами от остальных помещений этажа); - должна быть незадымляемой; - иметь двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах | все | 3.45 3.46 3.48 3.47 3.50 3.49 (СНиП 21-01) |
|  | Площадь пожаробезопасной зоны: - 2,40 кв.м (для инвалида в кресле-коляске); - 2,65 кв.м (для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим); - 0,75 кв.м (для инвалида, перемещающегося самостоятельно); - 1,00 кв.м (для инвалида, перемещающегося с сопровождающим) | все | 3.46 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |
|  | Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее: - 0,9 м (дверей из помещений при нахождении в них не более 15 человек); - 1,2 м (проемов, дверей и проходов внутри помещений в остальных случаях); - 1,5 м (переходных лоджий и балконов); - 1,8 м (коридоров, пандусов для эвакуации) | К | 3.42 |

Приложение Б.4

Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны

«Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»

| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Вариант I - зона обслуживания инвалидов | 4.1 кабинетная форма обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.2 зальная форма обслуживания |
|  |  |  | 4.3 прилавочная форма обслуживания |
|  |  |  | 4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту |
|  |  |  | 4.5 кабина индивидуального обслуживания |
|  |  | Вариант II - места приложения труда |  |
|  |  | Вариант III - жилые помещения |  |

| № п/п | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) | Категории инвалидов |  | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ |  |  |  |  |  |
|  | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) |  | все |  |  |
|  | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками |  | все | 3.61 |  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |  |  |
|  | Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают пандусы, подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения |  | К |  | 3.17 |
| Вариант I - ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВАРИАНТУ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |
|  | Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании) |  | все | 4.12 |  |
|  | При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться |  | все | 4.13 |  |
|  | Покрытие пола в помещениях:- ковровые покрытия плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий, - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м |  | все | 3.22 |  |
|  | Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 |  | все | 3.54 СНиП 23-05 |  |
|  | Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними |  | все | 3.62 |  |
|  | Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола |  | все | 3.58 |  |
|  | Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа |  | все | 3.41 |  |
| 4.1 кабинетная форма обслуживания |  |  |  |  |  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |  |  |
|  | Дверные проемы: - ширина – не менее 0,9 м | К |  | 3.23 |  |
|  | Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м | К |  | 3.23 |  |
|  | Свободное пространство: - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) | К |  | 3.19 |  |
|  | Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре | К |  | 3.19 |  |
|  | Подходы к оборудованию и мебели: - не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) | К |  | 3.18 |  |
|  | Высота столов над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках - не более 0,8 м | К |  | 4.15 |  |
| 4.2 зальная форма обслуживания |  |  |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Места для инвалидов: в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: -полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов, - удобный прием пищи (в обеденных залах или кулуарах при залах); - оптимальные условия для работы (в читальных залах библиотек); - оптимальные условия для отдыха (в зале ожидания). В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН | все |  | 4.16 |  |
|  | Свободные площадки: - ширина в свету не менее 1,8 м перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда | все |  | 4.18 |  |
|  | Меры безопасности у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах (ограда, буферная полоса, поребрик) | все |  | 4.19 |  |
|  | Ширина проходов в залах увеличивается на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м) | все |  | 4.17 |  |
|  | Расположение мест с учетом эвакуации: - в зрительных залах - в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей; - на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий - в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну; - столы в залах предприятий общественного питания - вблизи от эвакуационного выхода, но в непроходной зоне; - расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов не более 40 м; - в зрительных залах с числом мест 800 и более места для инвалидов в креслах-колясках рассредоточивать в различных зонах, в непосредственной близости от эвакуационных выходов - в одном месте не более трех | все |  | 3.41 4.17 |  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |  |  |
|  | Вмонтированные системы индивидуального прослушивания: в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, предусматривать не менее 4% кресел | С, Г |  | 4.20 |  |
|  | Места для лиц с дефектами слуха: - размещать на расстоянии не более 10 м от источника звука; - (или) оборудовать специальными персональными приборами усиления звука; - возможно применять в залах индукционный контур; - другие индивидуальные беспроводные устройства; - располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка (возможно, выделение дополнительной зоны для переводчика) | Г |  | 4.21 |  |
| 4.3 прилавочная форма обслуживания |  |  |  |  |  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |  |  |
|  | Свободное пространство: - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) | К |  | 3.19 |  |
|  | Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре | К |  | 3.19 |  |
|  | Зона досягаемости (приборов, устройств и другого оборудования) – высота от пола: - от 0,3 до 1,4 м (при расположении сбоку от посетителя); - от 0,4 до 1,2 м (при фронтальном подходе) | К |  | 4.15 |  |
|  | Высота прилавков над уровнем пола (и других мест обслуживания инвалидов на креслах-колясках) - не более 0,8 м над уровнем пола | К |  | 4.15 |  |
| 4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту |  |  |  |  |  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |  |  |
|  | Свободное пространство: - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) | К |  | 3.19 |  |
|  | Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении – не менее 1,5 м; - при встречном движении – не менее 1,8 м; - при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; - в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м | К |  | 3.18 |  |
|  | Подходы к оборудованию и мебели: - не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) | К |  | 3.18 |  |
|  | Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре | К |  | 3.19 |  |
|  | Также см. другие требования к путям движения (раздел 3) |  |  |  |  |
| 4.5 кабина индивидуального обслуживания |  |  |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование замкнутых пространств: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным; - или кнопкой звонка (в дежурную комнату); - аварийное освещение | все |  | 3.57 |  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |  |  |
|  | Свободное пространство: - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) | К |  | 3.19 |  |
|  | Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре | К |  | 3.19 |  |
|  | Зона досягаемости (приборов, устройств и другого оборудования) – высота от пола: - от 0,3 до 1,4 м (при расположении сбоку от посетителя); - от 0,4 до 1,2 м (при фронтальном подходе) | К |  | 4.15 |  |
|  | Высота столов индивидуального пользования (и других мест обслуживания инвалидов на креслах-колясках) - не более 0,8 м над уровнем пола | К |  | 4.15 |  |
| Вариант II - МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА |  |  |  | СП 35-104-2001 |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированных или обычных), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование | все |  | 4.26 |  |
|  | Рабочие места инвалидов: - должны быть безопасны для здоровья и рационально организованы; - иметь заключение органов санэпиднадзора (и быть аттестованными по условиям труда); - их специализация устанавливается заданием на проектирование; - включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленные для конкретного вида заболевания (при необходимости) | все |  | 4.27 |  |
|  | Рабочая зона (пространство рабочего места) или помещение: - выполнение комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату, в т.ч. дополнительных требований (в зависимости от вида заболевания инвалидов) | все |  | 4.28 |  |
|  | Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов обеспечивается согласно СНиП 2.09 | все |  | 4.31 |  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |  |  |
|  | Площадь служебных помещений: ( на каждого работающего инвалида, пользующегося креслом-коляской) - не менее 5,65 кв.м (в конторских, административных и офисных помещениях); - не менее 7,65 кв.м (в конструкторских бюро) | К |  | 4.29 |  |
|  | Расстояние до санитарно-гигиенических помещений: (от рабочих мест до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей и устройств питьевого водоснабжения) - не более 60 м (в пределах зданий); - не более 150 м (в пределах территории учреждения, предприятия) | К, О, С |  | 4.30 |  |
|  | Комната приема пищи: (при затруднении доступа к местам общественного питания) - площадь 1,65 кв.м на каждого инвалида (но не менее 12 кв.м) | К |  | 4.32 |  |
| Вариант III - ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | СП 35-102-2001 |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома и жилые помещения общественных зданий следует проектировать, обеспечивая потребности инвалидов, включая: - доступность квартиры или жилого помещения от входа в здание; - доступность всех общественных помещений здания из квартиры или жилого помещения; - применение оборудования, отвечающего потребностям инвалидов; - обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием и приборами; - оборудование придомовой территории и здания необходимыми информационными системами | все |  | 4.1 |  |
|  | Количество и специализацию квартир по отдельным категориям инвалидов в жилых домах муниципального социального жилищного фонда устанавливается заданием на проектирование (при проектировании жилых помещений следует исходить из последующего их дооснащения при необходимости с учетом потребностей отдельных категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) | все |  | 4.3 |  |
|  | Универсальные жилые места: (в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п.) -10 % от общего количества мест (если в задании на проектирование не оговорено количество помещений, оборудованных по универсальному или специализированному принципу) | все |  | 4.10 |  |
|  | Многоквартирные жилые дома с квартирами, предназначенными для проживания инвалидов и людей пожилого возраста, следует проектировать не ниже второй степени огнестойкости | все |  | 4.2 |  |
|  | Оборудование жилых помещений для инвалидов автономными пожарными извещателями (сигнализацией) с учетом восприятия всеми категориями инвалидов | все |  | 4.11 |  |
|  | Домофоны применять со звуковой и световой сигнализацией | все |  | 4.11 |  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |  |  |
|  | Квартиры для семей с инвалидами на креслах-колясках (при размещении их в уровне первого этажа): - обеспечение возможности выхода непосредственно на придомовую территорию; - увеличение площади квартиры на 12 кв.м (для отдельного входа через приквартирный тамбур и устройства подъемника); - минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске - не менее 12 кв.м; - минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью - до 16 кв.м | К |  | 4.4 4.5 |  |
|  | Площадь кухни квартир для семей с инвалидами на креслах-колясках в жилых домах социального жилищного фонда - принимать не менее 9 кв.м: ширина - не менее 2,3 м (при одностороннем размещении оборудования), 2,9 м (при двухстороннем или угловом размещении оборудования) Кухни следует оснащать электроплитами | К |  | 4.6 |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения в квартирах (не менее): - 1,2 на 1,6 м (уборная без умывальника); - 1,6 на 2,2 м (уборная с умывальником, рукомойником); - 2,2 на 2,2 м (ванная комната или совмещенный санитарный узел). В квартирах для семей с инвалидами, пользующимися креслами-колясками, вход в помещение, оборудованное унитазом, допускается проектировать из кухни или жилой комнаты | К |  | 4.7 3.68 |  |
|  | Подсобные помещения в квартирах для семей с инвалидами (в том числе на креслах-колясках) - не менее: - передняя - 1,6 м (с возможностью хранения кресла-коляски); - внутриквартирные коридоры - 1,15 м; - кладовая площадью не менее 4 кв.м (при работах на дому) | К |  | 4.8 4.9 |  |

Приложение Б.5

Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны

«Санитарно-гигиенические помещения»

| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | 5.1 Туалетная комната |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5.2 Душевая/ ванная комната |
|  |  | 5.3 Бытовая комната (гардеробная) |

| № п/п | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) | Категории инвалидов | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ |  |  |  |
|  | Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) | все | 3.63 |
|  | Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов | все | 3.67 |
|  | Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола | все | 3.58 |
|  | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками | все | 3.61 |
|  | Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | все | 3.62 |
|  | Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины | все | 3.72 |
| 5.1 Туалетная комната |  |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение | все | 3.57 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |
|  | Универсальная кабина: - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8, - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | К | 3.67 |
|  | Кабины личной гигиены женщин: размеры в плане - 1,8 на 2,6 м | К | 3.69 |
|  | Проходы шириной не менее 1,8 м между рядами умывальников, уборных, писсуаров | К | 3.71 |
| 5.2 Душевая/ ванная комната |  |  |  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |
|  | Душевая кабина: не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней | К | 3.65 |
|  | Параметры душевых: - 1,8 на1,8 м (закрытые); - 1,2 на 0,9 м (открытые, со сквозным проходом, полудуши) | К | 3.69 |
|  | Проходы между рядами для кабин душевых (закрытых и открытых) - ширина не менее 1,8 м | К | 3.71 |
| 5.3 Бытовая комната (гардеробная) |  |  |  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |  |  |  |
|  | Индивидуальные шкафы: - совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды), - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне | К, О, С | 3.70 3.69 3.61 |
|  | Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м | К, О | 3.69 |
|  | Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей | К, О | 3.71 |
| ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ТИПАМ ОСИ |  |  |  |
|  | Универсальная кабина в местах приложения труда: - на каждом этаже, где работают инвалиды; - не далее 60 м от рабочего места (по зрению и на колясках), -нежелательно смежное размещение мужских и женских уборных (по зрению) | К, О, С | 3.64 (СП 35-104-2001) |
|  | Универсальная кабина душевой в местах приложения труда инвалидов: - не менее 1 на 3 работающих инвалидов, - закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу - вход непосредственно из гардеробной | К, О, С | 3.66 |
|  | Умывальные: - не менее 1 раковины умывальника на 7 инвалидов, - 40% из них - вблизи рабочих мест, - размещение в гардеробном блоке или смежно с ним | К, О, С | 3.66 |
|  | В раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов: - места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные кабины - по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (площадью каждая не менее 4 кв.м); - индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; - скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство для подъезда кресла-коляски); - либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м | К, О | 4.23 |

Приложение Б.6

Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны

«Система информации на объекте»

| 6 Система информации на объекте | 6.1 Визуальные средства |
| --- | --- |
|  | 6.2 Акустические средства |
|  | 6.3 Тактильные средства |

| № п/п | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) | Категории инвалидов | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ |  |  |  |
|  | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ | все | 3.51 ГОСТ Р 51671, НПБ 104 |
|  | Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации | все | 3.51 |
|  | Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. | все | 3.52 |
|  | Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) | все | 3.53 4.22 ГОСТ Р 51671 и НПБ 104 |
|  | Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией | все | 3.55 |